金安广场五楼屋面渗漏维修施工项目

招 标 文 件

招标编号：2024-12-17

招 标 人：安徽省金安物业管理有限责任公司

二〇二四年十二月

目录

- 项目概况及投标报名 ..................................3

- 投标人资格要求.......................................6

- 评标办法.............................................8

第四章  投标文件格式.........................................13

金安广场五楼屋面渗漏维修施工项目

招标公告

安徽省金安物业管理有限责任公司拟对金安广场五楼屋面渗漏维修施工项目进行公开招标比选，现接受符合条件的单位在安徽国控资产管理有限公司官网平台报名，参加投标比选。

第一章   项目概况及投标报名

一、项目名称及内容

1、招标编号：JAWY-2024-12-17

2、项目名称：金安广场五楼屋面渗漏维修施工项目

3、项目地点：合肥市庐阳区肥西路2997号

4、招 标 人：安徽省金安物业管理有限责任公司

5、资金来源：自筹。

6、项目概况：金安广场五楼屋面东侧、北侧外墙部位存在严重渗漏，导致室内吊顶构件和顶面脱落等情况，现已影响承租户的正常使用，由各投标单位组织人员进行现场勘查，招标单位不就项目具体事项进行描述。

7、招标内容：

①金安广场五楼东侧、北侧玻璃幕墙压顶铝板与砼柱交接部位清理干净，并基层处理后重新施打接缝胶体；

②女儿墙顶部压顶铝板采用酒精细致清洗，先对接缝部位密封胶缺失损坏的部位进行打胶修补，固化后顶部采用防水自粘卷材整体铺贴（既起到防水功效，也能起到保护原胶体的作用，延长防水寿命）；

③外立面玻璃幕墙与石材幕墙交接部位，采用登高车载人从外立面清理胶体，然后采用宽胶方法进行胶体重新补胶（加宽、加厚）；屋面雨水口部位，延雨水口中心点直径80cm范围内，将屋面各构造层全部拆除至屋面现浇板层（现浇板层不得破坏），管根暴露后，采用无机速凝防水堵料进行防水封堵，防水封堵厚度不小于2cm，封堵完成后屋面各构造层原状恢复；

④屋面与女儿墙交接部位切槽开凿成槽，拆除槽内屋面各构造层至现浇结构面（现浇板层不得破坏），槽体截面宽度约30cm。开凿槽体部位底面及2侧面全部采用无机速凝防水堵料进行防水封堵，防水封堵厚度不小于2cm，封堵完成后各构造层按照原屋面设计图纸方案原状恢复；

⑤室内装饰因渗漏造成的损失按照原样恢复；

⑥施工现场开荒保洁、垃圾清运。

- 质量要求：

- ①施工结束完成初验合格180历日后，金安广场五楼屋面不再有渗漏现象方为竣工验收合格（若在180历日之内出现渗漏，以最后一次渗漏维修结束顺延至180历日不再有渗漏现象，方为竣工验收合格），竣工验收合格的二周内一次性支付工程结算定案价款的97%，剩余3%工程款在5年质保期结束后二周内足额支付；

- ②质保期内施工单位必须免费维修本次施工区域内的所有渗漏或因渗漏造成楼下装饰的损坏维修及损失赔偿。

9、计划工期： 30  天

10、资格审查方式：资格后审

二、投标截止时间： 2024 年 12 月 20  日10:30分时止。

三、开标时间：2024年 12 月  23  日（具体日期甲方待定）。

四、开标地点：合肥市庐阳区肥西路2997号金安广场8楼。

五、拦标控制价：壹拾壹万肆仟零捌拾壹元叁角柒分整（¥：114081.37元），其中含暂列金10000元整；投标报价高于此价属于无效报价。

六、业务咨询地址：合肥市肥西路2999号金安广场物业管理服务中心。

联系人：王先生，电话：13295610979。

七、投标文件份数：

投标书应有正副各壹份，必须密封投递，并在密封处加盖公章，投标书必须由法定代表人或授权代表人签署。

八、有下列情形之一的，招标人将依法重新招标：

1、投标截止时间止，投标人少于3个的；

2、经评标委员会评审后否决所有投标的。

九、不再招标：

1、重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程：

2、建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

安徽省金安物业管理有限责任公司

2024年12月 17 日

附件：

第二章 投标人资格要求

一、投标人资格要求

1、投标人资质条件：

（1）投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照和安全生产许可证；

（2）投标人须具有有效的房屋建筑防水工程专业承包贰级以上资质；

（3）拟派项目经理具有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，同时具有有效的安全生产考核合格证书。

2、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）投标人近三年内（自2021年1月1日起至今）曾被人民法院列入失信被执行人的（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准）；

（2）投标人近三年内（自2021年1月1日起至今）被工商行政管理部门（或市场监督管理部门）列入严重违法失信企业名单的；以全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询结果为准；

（3）投标人近三年内（自2021年1月1日起至今）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以中国政府采购网”网址（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询结果为准）；

3、质量要求：合格，符合国家规范标准；

4、质保期：自竣工验收合格之日起5年；

5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

二、投标文件递交地址

1、合肥市庐阳区肥西路2999号金安广场物业服务中心。

2、联系人：张先生  电话：0551-62915166。密封的投标文件，应在投标截止时间前送达，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

3、投标文件递交截止时间：2024年 12 月  20  日10:30分。

4、本着诚实、信用的原则，投标人所提供资料需真实、可靠，如有虚假材料，将作废标处理，且取消后期邀标、竞标资格。

5、本项目不接受联合体投标。

# 第三章 投标人须知

本章是对本招标文件第二章《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《投标人须知前附表》为准。

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 安徽省金安物业管理有限责任公司 |
| 2 | 招标平台 | 安徽国控资产管理有限公司官网平台 |
| 3 | 项目名称 | 金安广场5楼屋面渗漏维修施工项目 |
| 4 | 建设地点 | 合肥市肥西路2997号 金安广场 |
| 5 | 项目概况 | 详见招标公告 |
| 6 | 资金来源 | 自筹 |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 招标范围 | 招标文件、工程量清单、图纸（如有）以及补充答疑文件全部内容。 |
| 9 | 计划工期 | 30日历天 计划开工日期：2024年 12 月（暂定），具体开工日期以开工令为准。 |
| 10 | 质量要求 | 合格 |
| 11 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘，投标人应根据施工图（如有）和工程量清单自行仔细踏勘现场，若发现施工图与清单不符或有疑问，需在本项目答疑期间以书面方式提出疑问，否则视同认可现有施工图与工程量清单 |
| 14 | 投标预备会 | 不召开 |
| 15 | 分包 | 不允许 |
| 16 | 资格审查 | 资格后审 |
| 17 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2021年1月1日以来（以合同签订时间为准） |
| 18 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 19 | 开标时间和地点 | 开标时间：同递交投标文件截止时间。 |
| 20 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人或以上（单数）。 |
| 21 | 履约保证金 | 形式 银行转账 银行电汇 金额：人民币5000元整 缴纳时间：中标人应在合同签订前将履约保证金汇入招标人指定账户，否则取消中标资格。 退还时间：履约完成后2周内退还。 |
| 22 | 招标控制价 | 本次金安广场5楼渗漏维修施工项目招标控制价为人民币 ¥：114081.37元（其中含暂列金 ¥：10000 元）。投标报价超过招标控制价的按无效标处理。 |
| 23 | 投标报价编制依据 | 1、招标文件（含工程量清单及构成招标文件的其他资料）； 2、施工图纸（如有）及附件； 3、施工组织设计及施工方案； 4、质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范、甲方要求； 5、企业消耗量定额或者参照《安徽省（建筑、装饰装修、安装）工程消耗量定额》； 6、《2018版安徽省建设工程计价依据》及其配套文件； 7、本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格； 8、施工期间的风险因素。 |
| 24 | 工程量清单的校核与调整 | 本工程合同价款形式为总价合同。 |
| 25 | 质量保修期 | 本工程免费质量保修期不少于5年， 金额：中标金额的3%； 退还时间：免费质保期满后2周内支付。 |
| 26 | 施工能耗 | 本工程施工用水用电费用由中标单位自行承担 |

第四章 评标办法

一、总则

遵循公平、公正、科学、择优的原则，依据招标文件中的标准、办法，对所有合格投标文件进行相同程序和标准的评估、比较，判断投标文件的响应性基于投标文件本身，但评标委员会认为有必要也参考可信的外部证据。

二、评标方法和评标程序

- （一）评标方法

1、本项目采用综合评估法，综合评定出各投标人的排名顺序；

2、在技术和商务方面对合格投标人的投标文件进行系统的评审和比较；

3、评标委员会综合评定出各投标人的排名顺序。

- （二）评标程序

1.初步评审

评标委员会首先分别对各投标人的投标文件进行初步评审。

①形式评审

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、安全生产许可证一致 |
| 投标函签字盖章 | 由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价且不超过招标控制价 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

②资格评审

| 评标因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 具有有效的营业执照 |
| 安全生产许可证 | 具有有效的安全生产许可证 |
| 资质等级 | 具有有效的房屋建筑防水工程专业承包贰级以上资质 |
| 项目经理 | 拟派项目经理具有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，同时具有有效的安全生产考核合格证书。 |
| 其他要求 | 符合招标文件规定 |

③响应性评审

| 评标因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 符合招标文件规定 |
| 投标内容 | 符合招标文件规定 |
| 工期 | 符合招标文件规定 |
| 工程质量 | 符合招标文件规定 |
| 付款方式 | 符合招标文件规定 |
| 履约保证金 | 符合招标文件规定 |
| 免费质保期 | 符合招标文件规定 |
| 其他 | 1.投标文件附有招标人不能接受的条件； 2.不符合招标文件中规定的其他实质性要求； 3.不符合其他法律法规规定的。 |

备注：投标人应按照上述初步评审的要求提供审查资料（相关材料的扫描件），并将审查资料（相关材料的扫描件）放入投标文件中，评标委员会将仅对投标文件中的内容进行评审。投标文件不符合以上评审标准之一的，按无效标处理。

三、 评标细则

- 经初步评审合格的投标文件，议标委员会对其技术部分和价格部分做进一步评审、比较。其中：总分为100分：综合分 65分，价格分 35分，以最高得分中标。

1、综合部分(65分)

| 序号 | 评审指标 | 指标描述 | 分值范围 | 投标单位综合得分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1 | 企业业绩 | 投标人2021年1月1日至今具有单项合同金额不少于10万元的建筑物渗漏维修施工业绩，每提供1份业绩合同得4分，满分12分。 注：须提供业绩合同，时间以合同签订时间为准。需提供能反映项目名称、合同金额、合同内容、签约主体、签订时间的工程合同，否则不得分。 | 0-12分 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要施工管理方案与措施 | 供应商针对本项目现场实际情况提供详细可行的实施方案：方案符合项目实际且科学合理、可行，能指导具体实施并确保项目顺利完工。包括但不限于：施工组织方案、施工技术措施、安全文明施工方案、自检方案、验收方案的科学合理性等。由评委进行综合评分，优的得21-30分；良的得11-20分；一般的得1-10分；未提供或不能满足需求的得0分。 | 0-30分 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 企业综合实力 | 供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的： 1.环境管理体系认证，得 1 分； 2.职业健康安全管理体系认证，得 1 分； 3.质量管理体系认证，得 1 分。 注：响应文件中须提供全国认证认可信息公共服务平台网站认证信息查询截图。 | 0-3分 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 项目负责人配置 | 供应商拟为本项目配备的项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格证书，且具有有效的安全生产考核合格证书（B证），供应商须提供自 2024年 1 月 1 日以来供应商为其缴纳的连续1年社保证明及人社部门网页社保查询截图材料；项目经理为二级建造师及以上且具有中级或以上职称的得2分；在项目中担任项目经理（或项目负责人）岗位的，每提供1个2021年1月1日以来的类似维修工程业绩得1分，满分4分。 注：（1）响应文件中同时提供业绩合同，若上述证明材料中无法体现合同签订时间、项目内容、项目经理姓名等关键评审要素，须另附业主单位（合同甲方）出具的加盖公章的证明材料复印件加以证明。 （2）项目经理业绩可与供应商业绩重复。 | 0-6分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 维保服务方案 | 评审委员会根据投标单位提供的维保服务方案进行综合评审，包含服务内容、服务人员、培训、服务流程、解决质量与操作问题的响应时间、故障处理预案、具体措施、质保期内和质保期外维修等。优的得7-9分；良的得4-6分；一般的得1-3分；未提供或不能满足需求的得0分。 | 0-9分 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 服务承诺 | 承诺提供选派至本项目经理每日在岗，保障施工工艺符合《建筑防水施工规范》，得2分；且响应时间在24小时以内完成服务要求的，得3分；无承诺的，不得分。 注：本项承诺将根据中标单位的投标承诺，在合同内约定。 | 0-5分 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、商务报价（35分）

| 序号 | 评审内容 | 评分因素 | 评分标准 | 投标单位报价得分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1 | 投标报价 | 投标报价评审（满分35 分） 1）取通过初步评审合格投标人的投标报价为有效投标报价。 2）报价得分计算：最高响应限价 供应商的响应报价不得高于招标人公布的最高响应限价，否则其响应无效。经过初步评审确认的响应报价为有效响应报价； 3）评审基准价为各有效响应报价的算术平均值；商务标得分计算； 4）以各有效响应报价与评标基准价相比，计算出偏离值 P； P＝ （有效响应报价-评审基准价）/评审基准价×100% 5）有效响应报价与评审基准价相比，则各有效供应商的商务标得分按以下方法计算： 当 P≥0 时，得分=35-P*100×1 # 当 P<0 时，得分=35+P*100×0.5 注：计算得分保留 2 位小数，第三位四舍五入。 | 0-35分 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、投标人总得分

投标人总得分=综合部分得分+商务报价得分。

4、中标候选人的确定

评标委员会经过评审后，根据各投标人总得分第一名的投标人为中标人。如出现得分相同时，再比较他们的投标报价，报价低者优先。

5、比选分值统计表

| 项目编号 | 投标单位名称 | 技术分 | 价格分 | 总分 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |

- 6、比选委员会签名：

# 第四章 投标文件格式

金安广场五楼屋面渗漏维修施工项目

投 标 文 件

投标人：                   （加盖公章）

法定代表人：                    (签章)

2024年  12 月     日

### 一、开标报价一览表

| 项目名称 | 金安广场五楼屋面渗漏维修施工项目 |
| --- | --- |
| 投标范围 | 全部 |
| 投标报价 （含税） | 大写： 元 小写： 元 （精确到小数点后两位） |
| 施工期限 | 合同签订后 30 天内完工。 |
| 施工质量要求 | 满足招标文件要求 |
| 备注 |  |

投标人名称：                  （加盖公章）

日期：2024年12月  日

| 金安广场五楼屋面渗漏维修项目报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价 |
| 1 | 390111002001 | 屋面雨水管管根开凿封堵（直径约80cm） | 采用无机速凝防水堵料进行防水封堵，防水封堵厚度不小于2cm | 个 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | 390111002002 | 恢复管根周边屋面所有构造层 | 管根封堵后原状恢复周边屋面所有构造层 | 个 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | 390105001001 | 屋面女儿墙原遗留固定钢架拆除 | 临空作业，细部众多，施工降效等 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | 390105001002 | 孔洞封堵 | 屋面女儿墙钢架拆除后孔洞封堵（采用铝板加结构胶粘接封堵） | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 5 | 391401003001 | 施工脚手架 | 施工脚手架多次安拆搬移 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 6 | 391008004001 | 铝板及胶缝清洗 | 1、女儿墙顶部铝板及胶缝清洗清理浮灰 2、铝板表面顽固污渍，需配合专用清洗剂清理 | m2 | 88.000 |  |  |  |  |  |
| 7 | 391008004002 | 女儿墙铝板压顶接头密封胶损坏部位打胶修补 | 采用进口品牌铝板专用结构胶 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 8 | 390604001001 | 女儿墙顶部铺贴防水自粘卷材 | 女儿墙顶部铺贴防水自粘卷材，两侧统一高度下挂 | m2 | 88.000 |  |  |  |  |  |
| 9 | 391008004003 | 女儿墙框架柱与铝板交接部位清理并打胶收口密封 | 采用进口品牌铝板专用结构胶 | 个 | 11.000 |  |  |  |  |  |
| 10 | 391008004004 | 外立面玻璃幕墙与石材幕墙交接部位清洗清理浮灰 | 悬空作业，施工降效 | m | 64.000 |  |  |  |  |  |
| 11 | 391008004005 | 外立面玻璃幕墙与石材幕墙交接部位施打密封胶（加宽、加厚） | 新旧胶体覆盖，材料消耗多，采用进口品牌专用结构胶 | m | 64.000 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011705001001 | 施工用登高车 | 外立面施工、屋面材料及垃圾上下楼层使用 | 台班 | 3.000 |  |  |  |  |  |
| 13 | 390101004001 | 屋面与女儿墙交接部位阴角切割 | 屋面与女儿墙交接部位阴角切割（原防水层上部50cm宽，原防水层下部槽宽30cm） | m | 88.000 |  |  |  |  |  |
| 14 | 390101004002 | 屋面与女儿墙交接部位阴角开凿成槽 | 阴角开凿成槽，深度约50cm，不得损坏现浇结构板（破除内容为地砖面层及粘接层8cm、刚性屋面层10cm、保温层5cm、防水层、找平层4cm、找坡层20cm等）；原地面以上30cm高度范围内粉刷层拆除 | m | 88.000 |  |  |  |  |  |
| 15 | 390101004003 | 阴角部位面层毛化处理 |  | m | 88.000 |  |  |  |  |  |
| 16 | 390604001002 | 无机防水材料封堵 | 沟槽U型面整体无机防水材料封堵，封堵厚度不小于2cm。上墙30cm高度 | m2 | 141.000 |  |  |  |  |  |
| 17 | 390604002001 | JS防水涂料涂刷2遍 | 封堵部位JS防水涂料涂刷2遍，厚度不小于1.2mm | m2 | 141.000 |  |  |  |  |  |
| 18 | 390901001001 | 原防水层下构造层恢复 | 原防水层以下构造层恢复（找平层2cm,找坡层20cm、找平层2cm) | m2 | 27.000 |  |  |  |  |  |
| 19 | 390604002002 | 非固化防水层涂刷2遍（厚度1.5mm） | 非固化防水层涂刷2遍（厚度1.5mm） | m2 | 80.000 |  |  |  |  |  |
| 20 | 390604001003 | 屋面卷材防水 | 3mmSBS铺贴，一侧与原防水层对接，另一侧上翻至墙面30cm高（展开宽度0.8米） | m2 | 80.000 |  |  |  |  |  |
| 21 | 390901001002 | 屋面保温层、刚性屋面层恢复(宽度50cm） | 屋面保温层、刚性屋面层恢复(宽度50cm） | m2 | 44.000 |  |  |  |  |  |
| 22 | 390901002001 | 屋面面砖层恢复（宽度50cm) |  | m2 | 44.000 |  |  |  |  |  |
| 23 | 391002001001 | 墙面一般抹灰 | 女儿墙墙面粉刷恢复（水泥砂浆2cm挂网） | m2 | 27.000 |  |  |  |  |  |
| 24 | 391201014001 | 外墙乳胶漆 | 1、女儿墙粉刷部位外墙腻子层2遍恢复并打磨 2、女儿墙外墙乳胶漆涂刷1底2面漆 | m2 | 27.000 |  |  |  |  |  |
| 25 | 391103006001 | 室内吊顶装饰恢复 |  | m2 | 60.000 |  |  |  |  |  |
| 26 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 屋面等施工垃圾外运处理 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |

三．无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

我方承诺不存在以下不良信用记录情形，若存在以下不良信用记录情形，不得确定为中标人

(1)投标人近三年内（自2021年1月1日起）曾被人民法院列入失信被执行人的；

(2)投标人或其法定代表人近三年（2021年1月1日至今）有行贿犯罪行为的；

(3)投标人近三年内（自2021年1月1日起）曾被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；

(4)投标人近三年内（自2021年1月1日起）曾被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

投标人名称：                  （加盖公章）

日期：2024年12月   日

### 四．投标业绩

| 序号 | 项目名称 | 服务范围 | 合同总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：

1、表中所列业绩应为投标人响应本招标文件评审的业绩。

2、后附业绩合同证明材料。

五、工程质量保修书

甲方（全称）：  {招标人名称}

乙方（全称）：

甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对_金安广场5楼屋面渗漏维修施工项目_签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律法规、规章的管理制度和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括装饰装修材料质量、有防水要求的卫生间、房间和墙面的防渗漏，强电系统、弱电系统、电气管线设备安装、给排水管道、隐蔽工程等承包工程范围内的所有项目。

2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）装修工程为/年；

（2）防水工程为5年；

（3）其他项目保修期约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格次日起计算。

3、质量保修责任

3.1、属于保修范围、内容的项目，乙方承包工程范围内的所有工程项目。接到甲方报修通知后，乙方应于24小时内到达现场并在甲方指定期限内修复。

3.2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

3.4、质量保修完成后，由甲方组织验收。

4、保修费用

4.1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：

乙方未按照本工程质量保修书第3条的规定进行保修的，或未按甲方要求的质量和时间完成维修的，甲方有权自行组织维修，所发生的维修费用均由乙方承担，同时乙方还应向甲方支付该维修费用的壹倍金额作为违约金。
    5.2本工程质量保修书，由甲方、乙方双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满且双方无质量争议时止。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

2024年 12 月  日                              2024年 12 月    日

六、投标函及投标函附录

- （一）投标函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及控制价无异议。我方愿以人民币（大写）　　　　　　　　　　　　　　元（小写　　　　　　　　　元）的投标总报价（含税），并承诺按本招标文件、工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已按招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按　　　　　　　　天的工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。

5、一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准，工程免费质保期为  5 年。

6、一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。

7、一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设单位确认后使用。

8、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其他各项承诺。

9、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。

10、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12、我方承诺：

（1）我方投标并中标后必须在项目所在地缴纳相关税费（本条只适用于外地建安企业）。

（2）我方已对招标人提供的工程量清单和控制价进行认真复核，确认无误，中标后不再另行调整。

14、其他补充说明：             {补充说明事项}

投标人名称：  （加盖投标人公章）

单位地址：

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

邮政编码：	    	电话：		     传真：

开户银行名称：			    	开户银行账号：

日期：  2024  年 12  月      日

- （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 工程质量 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

投标人名称：  （加盖投标人公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：  2024   年  12  月    日

七、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日